附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子台秤 | 1 | 5000 | 5工作日 | 1年 |
| 2 | 乙炔气瓶柜 | 1 | 3000 | 1个月内 | 1年 |
| 3 | 氢气气瓶柜 | 1 | 3500 | 1个月内 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    电子台秤技术要求

一、需满足检测标准情况：

JJG 539-2016 《数字指示秤检定规程》

二、主要设备要求

- 技术特点：

- 适用于直接称量、具有平均单重优化的计数、检重称重、累加称重以及动物称重等应用。

- 简单方便的菜单配置，以及直观的设置多种不同的功能。

- 标配一个标准的RS232接口，允许连接打印机或与计算机进行通讯。

- LCD显示器，具有可调背光，在任何照明条件下都有出色的可读性。

- 必须具备轻触薄膜按键(电源开/关，置零，去皮，清除，打印)，允许在不同功能之间快速、方便的切换。

- 技术参数：

- 称量：≥150kg；

- ★分辨率：≤5g；

- ★检定分度值：≤50g；

- ★且准确度、最大允许误差、重复性均满足JJG 539-2016中准确度级；

- 去皮范围：0～150kg；

- 最小称量：1kg；

- 台面尺寸：≥420mm×520mm；

- 配置清单：

- 电子台秤主机 1台；

三、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 服务承诺：壹年内免费维修(包含所有配件更换)，终身维护。

- 我公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，3天内工程师必须到现场维修。维修产生的路费及住宿费由供方承担。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 定期回访用户，每年保证2次上门回访(包括上门维修)，指导用户保养维护试验机。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

合同包2     乙炔气瓶柜技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

1、规格：900*450*1800（配乙炔专用报警系统和自动排风系统）

2、柜体全钢结构，双层材质，采用1.0mm厚优质一级冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理、化学防锈处理，抗强酸强碱。

- 设备必备配置：

1、配置乙炔专用检漏报警系统及自动排风系统；

2、内置可调节钢瓶固定架；

3、踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸；

4、门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃；

5、拉手：嵌入式高强度拉手。

合同包3     氢气气瓶柜技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

- /

二、仪器设备需满足技术指标：

1、规格：两瓶位（配氢气专用报警系统和自动排风系统）

2、柜体全钢结构，双层材质，采用1.0mm厚优质一级冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理、化学防锈处理，抗强酸强碱。

- 三、设备必备配置：

1、配氢气专用检漏报警系统及自动排风系统；

2、内置可调节钢瓶固定架；

3、踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸；

4、门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃；

5、拉手：嵌入式高强度拉手。