附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前置放大器 | 1 | 29600 | 3工作日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   前置放大器技术要求

前置放大器 1台

1、工作频率：0.1~18GHz
2、通路配置：1进1出

3、典型状态增益：≥45dB；最差状态增益：≥41dB
4、典型状态噪声系数：0.1-0.5GHz ≤4.0dB

0.5-15GHz ≤3.0dB

15.0-18.0GHz≤4.0 dB

5、典型状态P-1dB 压缩点：≥+20dB；最差状态P-1dB 压缩点：≥+18dB；

6、典型状态增益平坦度：±1.75dB
7、典型状态增益随温度的变化：±2.5dB
8、反向隔离度：≥55.0dB

9、输入无损功率：≥30dB

10、输入/输出驻波比：≥1.8:1

11、射频接口：50 ohm SMA(f)
12、尺寸：≤1.90*1.0*0.4（英寸）
13、工作温度：-40℃~85℃

14、直流供电：12VDC

15、交货周期：3个工作日