附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D扫描仪及配套设备 | 1 | 2.7 | 7个工作日 | 12个月 |
| 2 | 罗式线圈与积分器 | 1 | 2.7 | 7个工作日 | 12个月 |
| 3 | 电压采集器 | 5 | 2.8 | 7个工作日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1 3D扫描仪及配套设备的技术要求

- 单帧精度：≥0.05mm；

- 点距：≥0.05mm；

- 工作距离：范围≥（100-1000）mm；

- 最小扫描尺寸：≤10*10*10mm

- 最大扫描尺寸：≥4000*4000*4000mm；

- 扫描帧率：≥15fps；

- 配备陀螺仪；

- 自带显示屏，尺寸≥6英寸；

- 光源：一级红外光；

- 内存：32GB；

- RGB相机分辨率：≥4800万像素；

- 电池容量：≥5000mAh；

- 补光灯：红外与LED补光灯；

- Wifi：配备Wifi6；

- 输出格式：PLY、OBJ、STL；

- 文件处理：可支持设备独立处理与导出电脑处理；

- 系统：安卓系统；

- 支持电脑系统：Windows11、Windows10。

配套大转台：

- 直径：≥50cm；

- 电机自动旋转；

- 承重≥200kg；

- 可遥控或通过软件控制旋转；

- 可蓝牙连接扫描仪进行自动扫描。

配套小转台：

- 直径：≥20cm；

- 承重≥5kg；

- 可调节水平角度；

- 电机自动旋转；

- 可遥控或通过软件控制旋转；

- 可蓝牙连接扫描仪进行自动扫描。

配套上位机：

- 处理器：英特尔Ultra 5；

- 内存：≥32GB；

- 存储：≥1TB；

- 可兼容并稳定、流畅运行Solid Works、Geomagic Studio、Geomagic Design X、Unigraphics NX等建模软件；

- 机身形态：平板或笔记本；

- 机身重量：≤1.5kg。

合同包2  罗式线圈与积分器技术要求

- 罗式线圈数量3个；

- 罗式线圈线长≥15米；

- 线圈直径≥15cm；

- 积分器通道数：3；

- 积分器4段测量量程（交流有效值）：0.5A-3A,10A-300A,10A-3000A,50A-30000A；

- 积分器可由电池或标准外部适配器供电；

- 积分器具备休眠功能；

- 积分器输出满量程：3VAC

- 输出：BNC接口；

- 整体测量带宽：不低于20kHz；

- 整体测量误差：≤1%。

合同包3  电压采集器技术要求

- 测量范围(交流有效值)：0至±1000V；

- 变比：1000V:10V；

- 供电：±15V；

- 带宽：DC-500kHz；

- 精度：0.6%；

- 带隔离功能；