附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年食品年度报告表格自动生成服务 | 1套 | 20000 | 7天 | 1年 |
| 2 | 陶瓷砖切割机 | 1 | 15000 | 3个月 | 2年 |
| 3 | 杯突试验仪 | 1 | 10000 | 3个月 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    2025年食品年度报告表格自动生成服务技术技术要求

购买炒货食品及坚果制品、生干坚果与籽类食品2个牵头工作的食品安全抽检监测数据统计分析工作2024年度分析报告和2025年半年度分析报告的统计表格自动生成服务，相关的技术开发服务，以电子文件方式提供工作成果。

合同包2  陶瓷砖切割机技术要求

1、切割机电机:（不低于）2000W、（不低于）7500r\min

2、最大锯片尺寸: Φ180mm。最大切割深度90度\45度:50mm\35mm。最大切割长度:1800mm

3、切割角度可调节，可切割石材、陶瓷砖等产品

4、切割台面离地不小于70cm

5、带水箱，可自动出水。

6、按键控制，三种切割模式:自动、半自动、手动。切割时可自动进刀后归位。底部配备轮子

7、机身铝合金或不锈钢材质，轻便、耐用、避免生锈，且便于卫生清洁。

8、设备安装有急停按钮。

9、配置:主机1套、操作工具1套、扳手一套、六角扳手一套，刀片10片。

合同包3  杯突试验仪技术要求

- 符合GB/T 9753-2007《色漆和清漆 杯突试验》标准要求

- 配有伸缩冲模、固定环

- 配有冲头，直径为20mm的半球形

- 配备显微镜或者放大镜，可以放大10倍

- 配备测量装置能测量由冲头得到的压陷深度，精确到0.1mm,及试板厚度，精确到0.01mm