附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体柜（含管路改造） | 4 | 10000 | 30天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    气体柜技术要求

1、气瓶柜要求：

（1）柜体具有38mm隔离气层的钢板双层防爆结构全焊接;内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；

（2）踏板:柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸且不占用柜体内空间；

（3）可拆卸固定架:可根据气瓶高度调节固定架高度，更加安全，存放多个气瓶；

（4）柜体左右2侧各开2个气体管道接入导孔，每个导孔均有橡胶密封圈;方便不高度的钢瓶气体管道和不同种类的气体管道的接入柜内安装;设置接地线装置证钢瓶柜完全接地，消除静电

（5）每扇门板上设有玻璃视窗，可以观察柜内情形;门板为双层结构，内部装专用三点联锁，三点锁背面配置一个四方的检修口，用螺丝固定在门背板上；

（6）柜体两侧设置防爆通风排槽，可供排风，排风时外界空气进入柜体补充;密封件:柜体门与柜体之间应安消音密封件。

2、产品尺寸及数量：单柜2个≥W900*W450*H1900mm

双柜2个≥W900*W1200*H1900mm

3、管路改造：根据现有用气设备管路结合新购气瓶存放位置进行改造，使用材料应与原有材料保持一致或优于原材料，确保用气安全。

4、售后服务（1）送货到指定地点，提供免费安装服务，包含电路安装。（2）货物验收合格后，提供两年的免费保修服务，保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由卖方负责包修、包换。