附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡旋振荡器 | 2 | 5000*2=10000 | 1个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    涡旋振荡器技术要求

- 仪器特点

1、精巧设计，动态平衡，安全可靠的涡旋振荡器

2、体积小巧，动力强劲，非常适合在通风柜，超净工作台上使用

3、旋钮调节振荡速度，多种振荡模式可选，LED指示灯显示振荡器的工作模式

4、直流马达，不会产生电火花，加速动态强劲，内嵌过载过电流安全切断功能

5、防腐蚀PP一次性压铸成型外壳

6、定时功能，便捷操作

7、数字显示，准确控制

8、多种振荡器附件可选

- 仪器技术参数

1、振荡方式：圆周振荡

*2、振荡模式：点动/连动

*3、定时功能：是

*4、通讯接口：USB（B）

5、通讯协议：RS232 可连接AUTO

6、显示屏：双四位LED

7、操作面板：1.0 钢化玻璃

*8、操作方式：旋钮+ 双触摸按键

9、振荡直径（mm）：4

10、点动/ 连动振荡转速（rpm）：100-3000

*11、转速调整精度（rpm）： 10

12、转速显示精度（rpm）：1

13、时间调整精度(min/s)： 1

14、时间显示精度(min/s) ：1

*15、定时时间：1s~99min59s 或1min~99hr59min

16、外形尺寸 (WxDxH/mm)： 147x173x92

17、净重（kg）：2.8

18、工作电压（V）： DC24V, 0.75A

19、输入功率（W）： 15

- 标准配置：

1、主机2台

2、标准垫片2个

3、橡胶振荡台2个（适合试管和其他小体积容器，容器最大直径50mm）

4、带托盘的试管垫2个（直径15mm*9孔）

5、带托盘的试管垫片2个（直径25mm*4孔）