附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线楼层覆盖 | 1 | 29000 | 5个工作日 | 3年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   无线楼层覆盖技术要求

一、企业级核心无线AC控制器  1台

- 整机吞吐量≥10Gbps，整机接口≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口；

- 最大可管理AP数≥128；

- 提供3年原厂保修（官网可查），上门安装调试服务；

- IPv4/IPv6双栈组网能力与安全防护能力的CMA或者CNAS检测报告关键页复印件；

- 含8个AP授权，含上门安装部署。

二、吸顶大功率AP  8台

1、整机采用双频8流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，且同时满足独立射频扫描，所有接入射频都满足MU-MIMO；

2、整机最大速率≥5.95Gbps，5G射频接入速率≥4.8Gbps，2.4G射频接入速率≥1.15Gbps；

3、整机≥2个接口，至少同时支持速率为10/100/1000M，至少包含一个口支持2.5G/5G）电口，1个10/100/1000M电口；

4、内置BLE5.1/RFID/Zigbee模块；

5、在5GHz关联100个终端情况下，可保障每个用户达到≥9Mbps流量；在2.4GHz关联100个终端情况下，可保障每个用户达到≥5Mbps流量，提供具备CMA或CNAS资质的第三方权威评测机构出具的性能检测报告关键页复印件。

6、提供3年原厂保修（官网可查），上门安装调试服务。

- 综合布线服务

1、AC至核心交换机光纤布线（含万兆模块）；

2、AP网线铺设（超六类线，含水晶头、线槽）；

3、覆盖区域：3个楼层 + 附楼1层；

4、AC所在机柜的线路整理。

需现场勘查后确认具体点位，请联系13799425563 林女士。