附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佩戴系统动态强度测试仪 | 1 | 28500 | 1个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    佩戴系统动态强度测试仪技术要求

一、依据标准： GB/T 2812-2024、GB 24429-2009

二、技术指标：

1. 由固定架、头模、冲击砝码、标尺、加载装置、模拟下颏装置等组成，

2. 头模至少配置1个，尺寸为560mm～580mm，

3．冲击砝码质量：4kg±0.2kg；

4．加载装置质量：5kg±0.5kg；

5. 导轨质量：7kg±0.2kg、直径不应大于32 mm；

6. 吸合、释放采用电动控制或能确保冲击砝码释放时初速度为0的装置；

7．模拟下颏装置：宽度为87mm～90mm；

8．最大坠落高度≥600mm,可PLC触摸屏设定，到达设定高度自动停止；

9．静态、动态位移误差：±1%FS，分辨率0.1mm；

10．软件终身免费升级。