附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率计 | 1 | 20000 | 7天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    功率计技术要求

性能参数：

★1.可测量显示电压/电流真有效值、有功功率、电压/电流峰值及波峰比、视在功率、无功功率、功率因数、相位角,电能量、谐波成分的有效值和相对值等。

2.电压测量范围：75mV～600V自动/手动均可；

3.电流测量范围：25uA～20A自动/手动均可；；

4.频率范围：直流或交流0.5Hz～100kHz；

★5.电压、电流精度：DC：±(0.1%读数+0.1%量程+1个字)；45Hz～65Hz：±(0.05%读数+0.1%量程+1个字）；

6.交流功率：45Hz≤f≤65Hz：±(0.1%读数+0.04%量程+1个字)；

★7.频率测量精度：±0.05%读数；

★8.功率因数精度：±1%；

★9.可以和采购人现有光生物系统（远方OST-500光生物测试系统）匹配进行通讯和信息处理，在光生物测试的软件数据中，同时体现电参数信息；

★10.仪器可一并装入采购人现有光生物系统配置的专用电源机柜内，整体外观协调。