文具盒面耐折试验机（触摸屏款）预选！！

一、产品概述：

文具盒面耐折试验机符合QB1587-2006标准要求,适应于测试文具盒面反复90度开合耐疲劳度，在以60次/min的频率经过测试一定的次数后(标准默认10000次)，观察有否断裂之情形。

本设备通过PLC电气控制，7寸彩色触摸屏操作，步进电机驱动，可预置试验次数、速度、频率，高端大气，是一款自动化程度高的智能化设备。本机不仅仅可做文具盒面的弯曲耐折试验，更换夹具也可以做其他类似弯曲疲劳试验。

二、技术参数：

1、电源AC220V 50Hz

2、测试速度：60次/分钟，可通过触摸屏预置（速度可调）

3、计数：触摸屏设置及显示，完成设定次数自动停机，若试验过程折弯处断裂，试验机计数停止，并自动停机。

4、弯折角度：90度，触摸屏设置及显示（角度可调）

5、机械手夹具：吸盘夹具及抓手夹具各一套

6、试样尺寸范围：长宽高=300*100*30（可定制）

7、外形尺寸（长×宽×高）：650mm×500mm×480mm，重量：50kg

三、结构原理

本款设备采用步进电机驱动，通过触摸屏自由设置角度、运行速度及试验次数。夹具底板可升降，配备大行程定位槽，可适应不同尺寸试样的安装定位。针对无锁扣舌口文具盒，机械手采用吸盘式直接吸附在试样开合面，将试验转轴对正电机转轴后，机械手吸合试样做往复动作；对于有锁扣舌口文具盒，舌口与试样开合面分开试验，先用机械手卡爪锁住舌口做往复试验，之后用吸盘做开合面往复试验。

四、使用简介:

1、根据试样外形，安装定位试样。

2、触摸屏预置试验次数、角度、频率，复位当前次数，启动设备，则耐折机以设置速率做预置角度翻转的往复动作。

3、到达预置次数，设备自动停机。试验过程折弯处断裂，试验机计数停止，并自动停机。

五、外观要求

1、机体为浅灰色

2、试样盘用304排号不锈钢材料。